| Приложение № 6 |  |
| --- | --- |

Об экологической ситуации в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре в 2013 году

Состояние атмосферного воздуха

В 2013 году в территориальную систему мониторинга окружающей среды, обеспечиваемую за счет средств бюджета автономного округа, включены посты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в городе Сургуте.

В целом наблюдения осуществлялись на 9 постах в 7 населённых пунктах по восьми загрязняющим веществам, что позволило обеспечить информацией о состоянии атмосферного воздуха все крупные населенные пункты автономного округа.

Состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах автономного округа в основном характеризовалось повышенными концентрациями формальдегида и фенола. Средняя концентрация формальдегида за год превысила ПДКс.с. в 1,7-6,3 раза, фенола – в 1,3-2,0 раза.

В большинстве населенных пунктах Югры (г. Сургут, г. Нефтеюганск, г. Радужный, п.г.т. Березово, г. Белоярский) индекс загрязненности находится на уровне 8-13, что соответствует высокой степени загрязненности атмосферы. При этом тенденция состояния атмосферного воздуха – стабилизация и улучшение.

Динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Югры

| Населенный пункт | Уровень загрязнения |  |  |  |  | Тенденция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| г.Ханты-Мансийск | низкий | низкий | высокий | повышен-ный | оч. высокий | ухудшение |
| г. Сургут | высокий | повышенный | повышенный | высокий | высокий | стабилизация |
| г.Нижневартовск | повышенный | повышенный | повышенный | высокий | высокий | ухудшение |
| г.Нефтеюганск | повышенный | высокий | повышенный | высокий | высокий | стабилизация |
| г. Белоярский | оч. высокий | оч. высокий | оч. высокий | высокий | высокий | улучшение |
| г.Радужный | оч. высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | стабилизация |
| пгт. Березово | высокий | высокий | высокий | оч. высокий | высокий | стабилизация |

Фиксируется ухудшение качества атмосферного воздуха на посту 2, расположенном в индустриальной зоне г. Нижневартовска, в которой сосредоточены источники выбросов предприятий нефтегазодобывающей промышленности, энергетики и  коммунального хозяйства.  В зоне жилой застройки города атмосферный воздух загрязнен незначительно.

Ухудшение качества атмосферного воздуха в г. Ханты-Мансийске связаноc временным влиянием работы техники на строительной площадке объекта «Окружной экспериментальный центр образования полного дня», расположенной в непосредственной близости от поста наблюдений.

Состояние поверхностных вод

Качество поверхностных вод оценивалось в 2013 году по данным наблюдений Ханты-Мансийского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-ИртышскоеУГМС» на 14 гидрохимических постах по 16 загрязняющим примесям и характеризовалось преимущественно 4 классом качества, разряда «А», что соответствует грязным водам.

Основной вклад в загрязнение поверхностных вод вносят примеси: ХПК (трудноокисляемые органические вещества), БПК5 (легкоокисляемые органические вещества), нефтепродукты, азот нитритный, соединения железа, меди, марганца, растворённый кислород.

По результатам наблюдений отмечены максимальные концентрации загрязняющих веществ до:

30-58 ПДК – по марганцу в р. Конда (г. Урай), р. Северная Сосьва (п. Сосьва), р. Казым (д. Юильск), р. Иртыш (г. Ханты-Мансийск);

1,4-5,0 ПДК – по растворенному кислороду в р. Обь (п.г.т. Октябрьское, с. Сытомино, г. Нижневартовск), р. Казым (г.п.Белоярский);

16-20 ПДК – по азоту нитритному в р. Оби (г. Нижневартовск), р. Конда (с.п.Болчары).

Превышения нормативов ПДК по  железу, меди, марганцу, БПК5  и ХПК практически на всех пунктах наблюдений в основном связано с природными факторами формирования водотоков и подпиткой болотными водами.

Загрязненность поверхностных вод по азоту нитритному и аммонийному связана со сбросами сточных вод предприятиями-водопользователями

По сравнению с 2012 годом состояние поверхностных вод рек в большинстве створов ухудшилось, при этом качество поверхностных вод перешло из 3 класса («загрязненная») в 4 класс («грязная»).

Основным фактором, негативно влияющим на состояние поверхностных вод, является воздействие жилищно-коммунального хозяйства. Сбросы предприятий-водопользователей зачастую превышают НДС (нормативы допустимых сбросов) в связи с тем, что очистные сооружения большинства предприятий технически устарели и работают с нагрузкой, превышающей проектную мощность.

В 2013 году рамках реализации полномочий в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры достигнуты следующие результаты:

- Разработана и принята государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы».

- Создана рабочая группа по реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов на основе концессионных соглашений.

- Утверждена Концепция развития и функционирования  системы особо охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2020 года, в соответствии с которой планируется создание еще 32 ООПТ регионального значения, в том числе: 4 природных парка, 9 заказников, 18 памятников природы,  1 ботанический сад.

- Утвержден  перечень объектов животного и растительного мира, заносимых в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа –Югры и исключенных из Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа –Югры.

- Подготовленовторое издание Красной книги Югры.

- Сформирован «Реестр загрязненных нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой территорий и водных объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Завершено строительство объектов «Полигон твердых бытовых отходов п. СалымНефтеюганского района» и «Полигон твердых бытовых отходов с. ПокурНижневартовского района». Ведется подготовка документации для ввода объектов в эксплуатацию.

- Образованы  природный парк «Самаровскийчугас» и памятники природы регионального значения «Лесоболотная зонаБольшоеКаюково, «Чеускинский бор», «Остров Смольный» и «Остров Овечий».

- Создан центр развития экологического движения Югры на базе Регионального молодежного общественного экологического движения «Третья планета от солнца» клуба ЮНЕСКО. Сформирован реестр экологических объединений автономного округа (144 организации, с общим количеством участников – 7 929 человек).

- XI Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» проведена  с 24 мая по 14 июня 2013 года под девизом – «Каждый в ответе за то, что происходит на планете». В основных программных мероприятий всероссийского и международного уровней, приняло участие свыше 5 000 человек (XVII Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить», III Съезд экологов нефтяных регионов «Региональная экологическая политика в условиях существующих приоритетов»;  Межрегиональная конференция «Интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическую сферу регионов»).

- В целях реализации Плана основных мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 2013 году, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 20 октября 2012 года № 624-рп, проведена окружная экологическая акция «Марш парков - 2013» под  девизом: «Заповедной природе - надежную защиту». В акции приняли участие 31 396 человек, из них 23 909 дети. Общее количество мероприятий, проведенных в рамках акции  – 142,  это  беседы, уроки, круглые столы, конкурсы и др. В конкурсах приняли участие 95 организаций, из них детские сады – 48, школы – 20, бизнес структуры – 12,  библиотеки – 7 и др. В рамках акции проведено  23 субботника,  в  которых  приняли участие – 937 человек, высажено 520 саженцев деревьев, изданы  буклеты.

Весь комплекс реализуемых мер позволит снизить негативную нагрузку на окружающую среду и достичь к 2014 году следующих показателей:

1.	В области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности:

1.1.	Сокращение площадей нефтезагрязненных земель на 7,5% по сравнению с 2013 годом, разработка и внедрение экономических стимулов снижения площади нефтезагрязненных земель;

1.2.	Достижение уровня утилизации попутного нефтяного газа 95%, разработка и внедрение экономических стимулов увеличения уровня утилизации попутного нефтяного газа;

1.3.	Модернизация, реконструкция существующих канализационных  очистных сооружений;

1.4.	Строительство 3 водозащитных сооружений (противопаводковые дамбы и берегоукрепительные сооружения) общей мощностью около 8,7 п. км.;

1.5.	Развитие системы всеобщего экологического образования и просвещения.

2.	В области сохранения биологического разнообразия и развития системы особо охраняемых природных территорий

2.1.	Формирование пространственно-функциональной экологической сети (экосети) природных территорий автономного округа с различными режимами природопользования, основанной на системе ООПТ автономного округа

2.2.	Интеграция  деятельности  ООПТ в социально-экономическое развитие регионов в рамках  реализации программ  социальной направленности, вовлечения местного населения в развитие природосберегающих форм экономической активности, в том числе экологического туризма.

2.3.	Создание привлекательных условий для вложения инвестиций в развитие ООПТ на территории автономного округа.

2.4.	Разработка проекта закона автономного округа «Об особо охраняемых природных территориях».

2.5.	Разработка среднесрочных (5-летних) планов управления для каждой ООПТ регионального значения.

2.6.	Внедрение системы внешнего аудита управления ООПТ, основанного на стандарте ГОСТ Р ИСО серии 14000, проводимого по специально разработанной методике, с привлечением экспертов из природоохранных и научных государственных и общественных организаций для каждой ООПТ регионального значения

3.	В области обращения с отходами производства и потребления:

3.1.	Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объёме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления до 70%;

3.2.	Строительство новых межмуниципальных, межпоселенческих и локальных полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов до 45%).

Исполнитель: консультант отдела экономического регулирования

Департамента экологии автономного округа

Вшивцева Надежда Валерьевна, тел. (346 7) 35-30-76