Приложение 4 к письму

от ________№________

Информация

о строительстве и содержании зимних автомобильных дорог 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, требованиях 
к их качеству и срокам эксплуатации

В целях обеспечения транспортной доступности поселений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), не имеющих круглогодичной связи по автомобильным дорогам, 
в зимний период 2025–2026 годов, в рамках заключенных государственных контрактов АО «ГК «Северавтодор»  выполнялись работы по устройству, обустройству и содержанию 2 460,361 км зимних автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, в том числе ледовых переправ протяженностью 24,133 км, на территориях Сургутского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского, Октябрьского, Кондинского, Белоярского и Березовского муниципальных районов.

Генеральным подрядчиком АО «ГК «Северавтодор» к исполнению контракта были привлечены соисполнители (субподрядчики) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (количество организаций-субподрядчиков – 21).

Безопасность дорожного движения на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах обеспечивается посредством установки дорожных знаков, сигнальных вех, шлагбаумов, постов регулирования дорожного движения по ледовым переправам, оборудованных вагонами для обогрева, а также всеми необходимыми спасательными средствами.

С целью обеспечения безопасности жизни людей, а также недопущения несанкционированного выезда на зимние автомобильные дороги и ледовые переправы в период их устройства и окончания срока эксплуатации, выполняются следующие мероприятия:

устанавливаются дорожные знаки 3.1. «Въезд запрещен» в начале 
и конце обустраиваемых зимних автомобильных дорог, с дублированием 
у ледовых переправ;

устраиваются заградительные сооружения (снежные валы);

устанавливаются шлагбаумы, препятствующие выезду на ледовые переправы до введения их в эксплуатацию.

Введение ограничений на движение транспортных средств по массе на зимниках осуществляется по гибкому графику в зависимости от среднесуточной температуры. Все контрольно-пропускные пункты дополнительно оборудованы системами видеонаблюдения.

Информация о состоянии зимних автомобильных дорог и ледовых переправ и о вводимых ограничениях (при их наличии) размещается 
и ежедневно обновляется на официальных сайтах казенного учреждения автономного округа «Управление автомобильных дорог» и Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа. Также пользователи зимних автомобильных дорог и представители средств массовой информации оповещаются обо всех изменениях на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах посредством социальных сетей и мессенджеров в сети интернет.

Приемка выполненных подрядной организацией работ по устройству зимников и ледовых переправ производится комиссией с приглашением представителей отделов Госавтоинспекции МВД России соответствующих муниципальных районов автономного округа и представителей администраций муниципальных районов.

Контроль качества выполнения данных работ осуществляется сотрудниками казенного учреждения автономного округа «Управление автомобильных дорог».

В связи с наступлением устойчивых положительных температур окружающего воздуха, уменьшением толщины льда на ледовых переправах, образованием колейности, промоин, дефектов проезжей части на зимних автомобильных дорогах, затрудняющих движение автотранспорта, невозможностью обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта и с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций все автозимники и ледовые переправы на территории автономного округа в настоящее время закрыты.